Oggi presento avr_mocking_framework, una libreria C++ pensata per microcontrollori avr  in cui vogliamo una cosa molto precisa:  separare la logica applicativa dalla dipendenza diretta dall’hardware.

l problema che questo framework risolve è semplice ma critico: quando il codice applicativo chiama direttamente funzioni hardware, come digitalRead, digitalWrite, analogRead o seriale, diventa impossibile testare tutto in modo affidabile senza la scheda fisica collegata. Ogni modifica richiede prove manuali, i bug sono più lenti da isolare, e l’evoluzione del software si blocca sulla disponibilità dell’hardware.

Questo framework introduce invece un’architettura a layer.

Il primo layer è quello dei tipi comuni, con enum e stati condivisi per porte, soglie e modalità analogiche.

Poi c’è il layer dei modelli, che rappresenta oggetti come porte digitali e analogiche.

Sopra troviamo il layer delle activity, dove vive la logica applicativa: regole, condizioni di allarme, controllo sensori e comportamenti.

Infine c’è il layer repository e adapter, che incapsula l’accesso reale a periferiche e moduli: seriale, Bluetooth, sensori ultrasuoni, ricezione RF, integrazione SIM e così via.

Il cuore dell’astrazione è un repository AVR che fa da punto unico di accesso alle operazioni hardware principali: I/O digitali e analogici, timing, millisecondi, pulse measurement e comunicazione seriale. Invece di chiamare direttamente

API hardware sparse nel codice, le activity dipendono da questo strato unico. Il risultato è un codice più ordinate più prevedibile e più facile da verificare.

Un altro elemento chiave è l’interfaccia seriale astratta, che definisce le operazioni di lettura, scrittura, parsing e timeout in modo indipendente dalla libreria concreta Arduino. Gli adapter traducono questa interfaccia verso HardwareSerial o SoftwareSerial. Questo significa che il codice applicativo non cambia se cambiamo porta seriale o strategia di comunicazione.

Dal punto di vista pratico, i benefici sono quattro.

Primo: testabilità.

Possiamo simulare ingressi e risposte senza dover sempre usare una board fisica.

Secondo: manutenibilità.

La logica resta concentrata nelle activity, senza essere mescolata con dettagli elettrici o seriali.

Terzo: riuso.

I moduli repository e i modelli sono riutilizzabili tra più progetti.

Quarto: scalabilità.

Aggiungere nuove periferiche significa estendere repository e activity, senza riscrivere il resto dell’applicazione.

Le activity incluse coprono casi concreti tipici: gestione porte digitali, porte analogiche, sensore a ultrasuoni HC-SR04, termistore NTC e logiche dedicate. I repository aggiungono supporto a moduli come Bluetooth e SIM, mantenendo una struttura coerente e leggibile.

In termini di sviluppo, il framework è utile in due fasi.

Durante la prototipazione, perché accelera i test logici e riduce la dipendenza dall’hardware immediato.

Durante l’evoluzione del progetto, perché limita regressioni e rende più semplice fare refactoring.

È importante anche dire cosa non fa: non elimina la necessità di validazione sul dispositivo reale. Il mocking reduce i tempi di sviluppo e debugging, ma la verifica finale su timing reale, segnali elettrici e disturbi fisici resta indispensabile.

In sintesi, avr_mocking_framework è un framework di astrazione hardware orientato alla qualità del codice embedded: separa responsabilità, rende i test più concreti, struttura meglio i moduli e permette di crescere da prototipo a progetto stabile con meno attrito.

Se devo riassumerlo in una frase da portare a casa: è un ponte tra logica software e hardware AVR che rende lo sviluppo embedded più ingegnerizzato, più veloce da verificare e più sostenibile nel tempo.

Versione Breve Finale (15 secondi)

avr_mocking_framework astrarre l’hardware AVR/Arduino in layer chiari, così la logica applicativa resta testabile,

modulare e riusabile. Con repository, model, activity e adapter seriali, sviluppi più in fretta, riduci regressioni e

mantieni il codice pulito anche quando il progetto cresce.