## Activity analogiche del Mocking Framework

Questa sezione descrive le activity che gestiscono gli ingressi analogici. L’obiettivo è avere una struttura chiara e riutilizzabile: una classe base contiene ciò che è comune a tutte le letture analogiche, mentre le classi derivate aggiungono la parte specifica (confronto diretto su ADC oppure conversione in unità di misura).

## 1) Classe base: AnalogPortBActivity

### A cosa serve

AnalogPortBActivity è la base per le activity analogiche. Non decide se un valore è in allarme, ma prepara e gestisce tutto ciò che serve per poterlo fare nelle classi specializzate.

In particolare:

- gestisce un insieme di porte analogiche (più ingressi),

- aggiorna i valori letti dentro le entità porta,

- offre letture più stabili tramite media,

- gestisce l’offset (taratura),

- fornisce la gestione del ritardo di attivazione dell’allarme (tempo minimo prima di considerare “valido” un allarme).

### Cosa riceve (iniezione)

Costruttore:

- AvrMicroRepository&
È l’accesso unico alle funzioni hardware: letture analogiche, tempo, delay.

- uint8_t analogPortsNumber
Numero di porte gestite.

- AnalogPortB** analogPortBase
Array di porte con pin, configurazioni (soglie/tempi) e stato (flag, valore letto, ecc.).

### Metodi principali

- reset_ports()
Azzera stati e flag delle porte (allarmi, tempi, offset).

- analog_read_for_all_ports()
Legge l’ADC per ogni porta e aggiorna digital_value.

- analog_read_average(pin, index_port, number_of_read)
Fa più letture, calcola la media, applica offset e aggiorna digital_value.

- set_offset(pin, index_port, number_of_read)
Calcola e salva l’offset della porta.

- is_delay_elapsed_for_ports_above_threshold(port) / ...under_threshold(port)
Calcola se è passato il tempo richiesto per attivare l’allarme (usa first_time_on_alarm, get_millis() e i secondi configurati nella porta).

- set_process_status(...) / get_process_status()
Salva/ritorna uno stato di processo legato a eventuali blocchi per allarme.

### Cosa non fa (scelta voluta)

La base non stabilisce quando una porta è sopra o sotto soglia. Quella parte cambia a seconda del tipo di misura e viene fatta nelle derivate.

## 2) Activity “digitale” su lettura analogica: AnalogPortDActivity

### A cosa serve

AnalogPortDActivity usa il valore ADC (digital_value) in modo diretto: lo confronta con una soglia minima e una massima, come se fosse un controllo “a livello”.

### Cosa fa

Metodo principale: is_any_port_out_of_range()

- per ogni porta:

  - se digital_value > MaxDigitalAlarmValue → allarme sopra soglia,

  - se digital_value < MinDigitalAlarmValue → allarme sotto soglia,

  - imposta i flag is_onAlarm, is_alarm_above_threshold / is_alarm_under_threshold,

  - calcola se il tempo richiesto è passato usando i metodi della base (is_delay_elapsed_for_ports_*) e aggiorna is_time_*_elapsed.

### Collegamento con la base

- eredita struttura e funzioni comuni,

- riusa la gestione del tempo di allarme invece di duplicarla.

## 3) Activity “misura custom convertita”: AnalogPortCActivity

### A cosa serve

AnalogPortCActivity è usata quando il valore ADC deve essere trasformato in una misura (float) prima del confronto. È il caso tipico di ingressi analogici che rappresentano una grandezza “scalata” (non solo un numero 0..1023).

### Cosa fa

Metodo principale: is_any_port_out_of_range()

- calcola un valore in unità di misura (unit_of_misure_value) usando:

  - un fondo scala (FullScaleUnitOfMisure),

  - il valore ADC (digital_value),

  - un divisore che può essere:

    - 1023 (scala classica),

    - 512 (scala “centrata”, quando previsto dalla porta).

- confronta unit_of_misure_value con:

  - MaxUnitOfMisureAlarmValue

  - MinUnitOfMisureAlarmValue

- imposta i flag di allarme e aggiorna i flag tempo usando la logica comune della base (is_delay_elapsed_for_ports_*).

### Collegamento con la base

- eredita gestione multi-porta e repository,

- riusa la gestione del ritardo dell’allarme.

## Schema riassuntivo (analog)

- AnalogPortBActivity
Struttura comune: gestione porte, letture, media/offset, reset stati, tempo minimo per validare l’allarme.

- AnalogPortDActivity
Controllo semplice: confronto diretto su digital_value (ADC).

- AnalogPortCActivity
Controllo su misura: conversione in float + confronto su valore convertito.

## Nota sulla testabilità

Tutte le activity analogiche dipendono da AvrMicroRepository, quindi l’accesso hardware è separato dalla logica. Nei test il repository può essere sostituito con un mock/fake per simulare letture e tempo, mantenendo invariata la logica che usa le activity.