Repository

Il repository ha responsabilità ristretta e granularità controllata: espone un’interfaccia minimale di operazioni semplici e composabili per l’accesso alla risorsa, mentre orchestrazione e regole di business restano nella business logic (use case/application service).

## AnalogPortBActivity (activity base)

- Cos’è
Una classe astratta di base che incapsula la logica ripetitiva per gestire più porte analogiche “B” (sensori/ingressi), con:

  - lettura analogica (singola o mediata),

  - gestione offset di taratura,

  - gestione stati di allarme e ritardi di attivazione (sopra/sotto soglia),

  - esposizione di uno stato di processo (ProcessStatus) per indicare blocchi/condizioni.

## Cosa accetta come parametri (iniezioni)

Il costruttore riceve:

- AvrMicroRepository& avrMicroRepository
→ dipendenza che rappresenta l’accesso “atomico” alle primitive hardware (analogRead, delay, millis, ecc.).

- uint8_t analogPortsNumber
→ numero di porte gestite dall’activity.

- AnalogPortB** analogPortBase
→ array di puntatori alle porte AnalogPortB (configurazioni: pin, soglie, tempi, flag, offset, ecc.).

## Concetto architetturale alla base

- L’accesso all’hardware (AVR) non sta nella business logic e non è disperso nelle classi di processo: è estratto e concentrato in un repository (AvrMicroRepository).

- L’activity contiene la logica ripetitiva e riutilizzabile (letture, medie, gestione soglie/tempi), ma per leggere tempo e pin passa sempre dal repository iniettato.

- Di conseguenza, in test puoi sostituire il repository con un fake/mock che simula:

  - valori di analogRead,

  - tempo (get_millis),

  - delay (no-op),
senza cambiare la logica dell’activity.

## Impatto sui test: business logic testabile “senza essere sostituita”

- La business logic (es. ControlUnit_BL) continua a orchestrare le activity reali.

- Nei test non “rimpiazzi” la business logic con un test: rimpiazzi solo le dipendenze esterne (repository/hardware) e simuli gli ingressi.

- Quindi verifichi il comportamento della logica reale in condizioni controllate, anche su un contesto AVR.

## “Base” per le altre activity

AnalogPortBActivity è la base comune: definisce struttura, dipendenze e meccanismi standard (lettura/offset/soglie/tempi/stato).
Le activity successive (specifiche di sensore o di porta) potranno derivare da questa per riusare la logica comune e aggiungere regole o interpretazioni più specialistiche.

## Resoconto sintetico: AnalogPortDActivity (analogico → valutazione “digitale”)

### Ruolo

- È l’activity “semplice”: prende il valore ADC già letto (digital_value) e decide se una porta è fuori soglia (sopra/sotto), cioè fa il pezzo che la base non fa.

### Ereditarietà e riuso della base

- Deriva da AnalogPortBActivity.

- Nel costruttore richiama la base:

  - passa AvrMicroRepository&,

  - passa analogPortsNumber,

  - passa l’array delle porte come AnalogPortB** tramite cast (AnalogPortB**)analogPortForDigitalMeasure.

- Riusa dalla base:

  - get_analog_ports_number()

  - reset_ports()

  - soprattutto i timer comuni: is_delay_elapsed_for_ports_above_threshold() e ...under_threshold().

### Cosa aggiunge di specifico

- Mantiene un array dedicato AnalogPortD** analogPortForDigitalMeasure.

- Implementa is_any_port_out_of_range():

  - confronta digital_value con getMaxDigitalAlarmValueIn() / getMinDigitalAlarmValueIn(),

  - setta i flag: is_onAlarm, is_alarm_above_threshold, is_alarm_under_threshold,

  - calcola i flag tempo: is_time_*_elapsed usando i metodi della base.

- Utility: get_analog_ports() e get_port_by_pin(pin).

### Concetto architetturale (coerente col framework)

- La decisione di allarme (soglie) sta nella derivata (AnalogPortDActivity).

- La temporizzazione dell’allarme e l’infrastruttura comune stanno nella base (AnalogPortBActivity).

- L’accesso HW resta disaccoppiato perché tutte le activity dipendono dall’AvrMicroRepository (iniettato) → in test lo sostituisci e testi la business logic reale senza “riscriverla” nel test.

## Sezione documento: AnalogPortCActivity (Custom Measure Activity)

### Ruolo

AnalogPortCActivity è l’activity analogica che non interpreta il valore ADC come “digitale sopra/sotto soglia”, ma lo converte in un’unità di misura (float) usando un fondo scala e una modalità di scala/centratura.
È pensata per sensori e ingressi dove il valore utile non è il raw 0..1023, ma una grandezza “fisica” o “custom” (es. tensione scalata, corrente, livelli convertiti, ecc.).

### Ereditarietà e riuso della base

- Deriva da AnalogPortBActivity.

- In costruttore:

  - riceve AvrMicroRepository&, AnalogPortC**, analogPortsNumber,

  - passa alla base l’array come AnalogPortB** con cast (AnalogPortB**)analogPortForCustomMisure,

  - chiama reset_ports() per inizializzare gli stati.

- Riusa dalla base:

  - gestione multi-porta (get_analog_ports_number()),

  - infrastruttura e stato porte (reset/letture/offset se usati),

  - soprattutto il timer comune dell’allarme: is_delay_elapsed_for_ports_above_threshold() e ...under_threshold().

### Logica specifica (conversione “custom”)

Dentro is_any_port_out_of_range():

- calcola unit_of_misure_value come conversione lineare:

unit=FullScaleUnitOfMisure(IstUnitOfMisureCentered?512:1023)⋅digital_valueunit = \frac{FullScaleUnitOfMisure}{(IstUnitOfMisureCentered ? 512 : 1023)} \cdot digital\_valueunit=(IstUnitOfMisureCentered?512:1023)FullScaleUnitOfMisure​⋅digital_value

- IstUnitOfMisureCentered cambia la scala:

  - 1023 per range classico 0..1023

  - 512 per misure “centrate” (interpretazione simmetrica / metà scala come riferimento)

### Decisione di allarme

- La decisione è fatta sulla grandezza convertita unit_of_misure_value:

  - se unit_of_misure_value > MaxUnitOfMisureAlarmValue() ⇒ allarme sopra soglia

  - se unit_of_misure_value < MinUnitOfMisureAlarmValue() ⇒ allarme sotto soglia

- Imposta i flag della porta:

  - is_onAlarm, is_alarm_above_threshold / is_alarm_under_threshold

- Calcola i flag tempo usando la base:

  - is_time_above_threshold_elapsed = is_delay_elapsed_for_ports_above_threshold(...)

  - is_time_under_threshold_elapsed = is_delay_elapsed_for_ports_under_threshold(...)

### Dipendenza e testabilità (punto chiave del framework)

- AvrMicroRepository rimane la singola dipendenza tecnica che incapsula le primitive hardware (ADC, tempo, delay).

- In test si sostituisce il repository con un fake/mock per simulare:

  - valori letti, rumore, scenari limite,

  - scorrere del tempo (get_millis),
senza toccare la business logic che orchestra le activity.

### Nota breve di coerenza

- Qui si vede bene la separazione voluta:

  - Base (AnalogPortBActivity): infrastruttura + timer comune

  - Derivata (AnalogPortCActivity): interpretazione “custom” (conversione) + decisione soglie

## Sezione documento: DigitalPortActivity

### Ruolo

DigitalPortActivity gestisce un insieme di porte digitali (input/output) incapsulando:

- la lettura dei pin input e la verifica di trigger (HIGH/LOW),

- la scrittura dei pin output,

- l’inizializzazione della direzione dei pin (pinMode).

È volutamente più semplice delle activity analogiche: qui il valore è già “booleano”.

### Dipendenze e parametri (iniezione)

Costruttore principale:

- AvrMicroRepository& avrMicroRepository
→ accesso atomico alle primitive hardware (digitalRead, digitalWrite, pinMode).

- DigitalPort** digitalPort + uint8_t digitalPortsNumber
→ array di porte e numero di porte gestite (configurazioni: pin, direzione, trigger, flag, ecc.).

Al costruttore chiama set_ports_direction() per applicare pinMode su tutte le porte con direzione definita.

### Logica di trigger (input)

is_any_port_triggered():

- scorre tutte le porte,

- considera solo quelle in input,

- legge il pin via repository (digitalRead) e valuta il trigger in base a AlarmTriggerOn:

  - trigger su HIGH ⇒ allarme se digitalRead == true

  - trigger su LOW ⇒ allarme se digitalRead == false

- se triggerato: imposta is_onAlarm = true e ritorna true se almeno una porta è in allarme.

Nota: sotto _ON_MOCKING_TESTS salva anche pin_value_for_tdd per supporto ai test.

### Logica di comando (output)

turn_port_level(pin, level):

- cerca la porta con quel pin tra quelle in output,

- esegue digitalWrite(pin, level) via repository,

- aggiorna pin_value_for_tdd (utile per test/spie).

### Coerenza col Mocking Framework

- Anche qui l’accesso ai pin è sempre mediato da AvrMicroRepository, quindi:

  - in test puoi sostituire il repository (simuli letture e intercetti scritture),

  - la business logic può orchestrare questa activity senza cambiare codice,

  - la testabilità deriva dalla struttura architetturale (IoC sulle dipendenze HW).